Crea UI 'Izajes' con menú:

1. Fórmulas

2. Calculo de peso

2. Tablas de carga

3. Documentación

En 'Fórmulas', crear componente 'Capacidad de trabajo':

- Inputs numéricos: `peso_carga`, `cap_grua`

- Cálculo automático: `(peso_carga / cap_grua) * 100` (%)

- Estilo resultado: Si >= 75% color rojo, sino color verde.

En 'Fórmulas', crear componente 'Cálculo de car

En documentación debes añadir lo que es la documentación necesaria por lo tanto la idea es hacer un check list antes de la maniobra para saber si tenemos realizada o portando la documentación necesaria para la maniobra. En el check list debe estar lo siguiente:

1) Procedimiento de trabajo

2) Difusión del procedimiento de trabajo

3) Evaluación del procedimiento de trabajo

4) QRA (Matriz de riesgos)

5) Difusión de la QRA

6) Respaldo del GCOM

7) Permisos aplicables a la tarea

8) ART

9) Cartillas de controles críticos aplicables

10) Check list aplicables

11) Plan de emergencia

12) Plan de tránsito del área

13) Certificaciones

14) Documentos del camión

En la categoría cálculos de peso, es necesario tener un apartado por cada tipo de objeto: En cada objeto debe tener un cálculo aparte, en cada uno se integra el valor de peso específico según el material por lo que se debe desplegar un listado de materiales los cuales tendrán el valor del material.

1) Tubo: - Inputs requeridos: Diámetro (cm), Longitud (cm) y Densidad del material (g/cm³).

- Fórmula de Volumen: V = π * (Diámetro/2)² * Longitud

- Peso = Volumen * Densidad

2) Tubo con vacío: - Inputs requeridos: Diámetro Exterior (cm), Diámetro Interior (cm), Longitud (cm) y Densidad (g/cm³).

- Fórmula de Volumen: V = π * Longitud * ((DiámetroExterior/2)² - (DiámetroInterior/2)²)

- Peso = Volumen * Densidad

3) Cuadrado: - Inputs requeridos: Base/Ancho (cm), Altura (cm), Longitud (cm) y Densidad (g/cm³).

- Fórmula de Volumen: V = Base * Altura * Longitud

- Peso = Volumen * Densidad

La lista de los material con su respectivo valor en el peso especifico debe ser:

1) PVC 1400 kg/m3

2) HDPE 950 kg/m3

3) Hormigón 2400 kg/m3

4) Cobre 8960 kg/m3

5) Acero al carbono 7850 kg/m3

6) Acero inoxidable 8000 kg/m3

7) Hierro 7860 kg/m3

8) Plomo 11340 kg/m3

La funcionalidad de los valores debe ser tanto en centímetros como en metros.

No necesito que muestren la formula utilizada, no necesito que muestres el valor del volumen. Solo el resultado del peso.

Modifica el uso de cm/mts debido que esto tendría que ser utilizado de forma independiente, debo tener la capacidad de poner valores con diferentes unidad de medida, entonces necesito que la unidad de medida se cambie de forma independiente para cada valor.

Debes añadir también la cantidad, ya si son 1 tubo o 2 y así con cada tipo de objeto y hacer la multiplicación según la cantidad