TARP: Herramienta de seguridad que controla la estabilidad de la pila.

Controles críticos: Herramientas de seguridad que permite evitar accidentes y/o fatalidades. (ART, Check List, Permisos de trabajo, Cartillas).

PLS: Solución ácida rica en cobre

Refino: Solución ácida pobre en cobre

Riego por avance: Solución intermedia ácida de recirculación en la pila.

Curado: Etapa de adición de ácido para precipitar sulfuruos y disminuir el ciclo de lixiviación.

ROM: Material de baja ley, son acoplados directamente traído desde la mina. Dimension de la pila: 200x50m

HEAP: Material de alta ley, es acoplado en correas portables. Dimensiones de la pila 84 x 43m

Presión Nominal: Capacidad máxima de presión que soporta una tubería. Si el valor está en bar, se multiplica por 14,6 para llevar a psi.

Tasa de riego: Volumen de solución aplicada en un área y tiempo en la pila. En pila ROM el valor debe ser igual o mayor a 6,5 L/h*m2 y en pila HEAP el valor debe ser igual o mayor a 5,0 L/h*m2.

Fase: Etapa o sector definido dentro de una o más pilas.

Pila: Acumulación de mineral chancado y aglomerado, dispuesto sobre una geomembrana, donde se aplica la solución de riego para disolver los metales de interés.

Módulo: División dentro de la misma pila, delimitado desde la válvula en la línea de 110mm hasta la línea de 63mm.

Paño: Subdivisión dentro de los módulos, desde abajo hacia arriba son llamados ‘’Paño A’’ o ‘’Paño B’’